Ausschreibungstext

PLASSON-Gaszählerschacht

- Rohrdeckung 0,70 m bis 0,9 m

- stufenlos teleskopierbar

- Schachtkörper aus LLDPE schwarz

- Schacht nicht begehbar

- Grundfläche ca. 600 x 600 mm, daher keine Erweiterung des Rohrgrabens bei der Montage erforderlich

- Teleskopteil im Deckel winkelschwenkbar

- Deckel nach DIN 3584 im Schachtteleskop umrandet eingelassen, Deckel aus PA begehbar A15 (1,5 t), optional Klasse B 125 (12,5 t) aus GG

- Spannungsfreies Konsolensystem für Flanschenregler und Einrohrzähler

- Für Einrohrzähler G4 / G6

- Für Flanschenregler 160 mm

- Übergangsverbinder DVGW G5600

- Druckwasserdichter Innendeckel mit Kondensatabscheidung

- Verschließbar

- Leitungspaket PE 100 da 32, SDR 11, werkseitig komplett mit Kugelhähnen vormontiert, zum scherenförmigen Heraufziehen bzw. Absenken der Gaszähleranlage

- Anschluss PE 100 Spitzende da 32, SDR 11

Ausführungen PLASSON-Gaszählerschacht

0,70 – 0,90 m

| Anzahl | Bezeichnung | Rohr-deckung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaszählerschacht inkl. Kunststoffdeckel Klasse A | 0,70 – 0,90 m | 4144400 |  |  |
|  | Gaszählerschacht inkl. Gussdeckel Klasse B | 0,70 - 0,90 m | 4144450 |  |  |