PLASSON Trinkwasserbrunnen (TWB) mit netzanschlussfertiger Unterflureinheit

Modular aufgebauter TWB bestehend aus Überflureinheit (Geräteträger + Gehäuse) und netzanschlussfertiger Unterflureinheit

Überflureinheit:

- Geräteträger und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl (Typ 1.4571, Gehäuseoberfläche kugelgestrahlt)

- Definierte Trinkwassermenge durch Drucktaster

- Sichere und stabile Befestigungsmöglichkeit für Bodenverankerung vorbereitet

- Revisionsklappe für einfache Instandhaltung, diebstahlhemmend verschraubt

- Gerinne und Ablaufoberflächen in geschliffenem Edelstahl

- Verdeckte Ablaufführung im Fußbereich

- Möglichkeit individueller Zusatzgravuren

- Gelaserte Trinkwasserkennzeichnung

- Hydraulische Komponenten: Druckminderer, Wasserzähler, Manometer

- Stufenlose Mengenregulierung über Drosselventil

- Freier Auslauf für Spender und Spülung

- Automatikspülung der Restmenge

- Spülwasserableitung

- Trinkwasserbrunnensteuerung mittels APP (datensicher) individuell konfigurierbar:

  - temperaturabhängige Spülung

  - Trinkwasserentnahmezeit

  - Spülintervalle (Dauer und Häufigkeit)

- Zählwerkanzeige für Brunnenfrequentierung

- Schlauchlose metallische Leitungsführung

- Integrierte PV-Anlage für Lüfter und Ladung Akkumulator

- Integrierter Lüfter

- Sensorik zur Temperaturüberwachung

- Saisonaler Betrieb ohne Fremdstrom

Unterflureinheit:

- Netzanschlussfertige, teleskopierbare Unterflureinheit für Rohrdeckung 0,80 bis 1,18 m

- Anschlussgröße Rp 1“ (O-Ringtechnik)

- PE-Kunststoffgehäuse zum Schutz der Armaturen und der Steigleitung

- Teleskopierbares Betätigungsgestänge aus Edelstahl

- Automatische Entleerungseinrichtung der Steigleitung

- PE 100 Steigleitung mit Anschlussnippel zum Anschluss an die Überflureinheit

Auf die Überflureinheit abgestimmtes Ablauf- und Drainagekonzept, für:

-Ableitung in Entwässerungskanal (Gehäuseanschluss Ø 40 mm)
-Ableitung über Bodenplatte (Versickerung)

-Ableitung in Grünfläche (Anschluss Ø 40 mm)

Ausführung PLASSON Trinkwasserbrunnen

| Anzahl | Bezeichnung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trinkwasserbrunnen (Über- und Unterflureinheit) | 4134440 |  |  |
|  | Ersatz-Akku zu Trinkwasserbrunnen | 4120513 |  |  |
|  | Individuelle Gravur der Revisionsklappe | 413443001 |  |  |
|  | Optional: Abdeckung Klasse B 12,5 t für Unterflureinheit bei Rückbau der Überflureinheit im Winter | 4169009 |  |  |
|  | Edelstahl-Pflegeset für Reinigung | 4120518 |  |  |