| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Mauerdurchführungen für die grabenlose Verlegung Mauerdurchführung für Kabel - Zum Einsatz mit Kernbohrungen 112 mm. - Beim Einsatz in der Kernbohrung wird die Mauerdurchführung durch Führungskufen zentriert. - Die Mauerdurchführung kann bei Wandstärken über 500 mm verlängert werden. - Die Außenschalung zum Mauerwerk erfolgt über eine integrierte Regenschirmdichtung - Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Kabel erfolgt im Keller durch entsprechend dimensionierte Gummikeilringe, die durch das Anziehen der Überwurfmutter in den Ringspalt gepresst werden. - Inkl. Adapter für Vortriebsrohe 75 x 3,8 (Art.-Nr.: 4204910002) - Distanzring zur Führung des Rohres innerhalb der Mauerdurchführung. - Beim Einsatz in Kernbohrungen Wird das wiederverwendbare Haka- Verguss-Set (Art.-Nr.: 42049000) und der Haka-Verguss-Mörtel benötigt. - zugelassen DVGW VP 601 (Kernbohrung) Fabrikat: PLASSON Typ: HAKA-System 90 – Typ 4 Universal – Kabel |  |  |  |  |
|  | ## Dimension PE Anzahl Querschnitt Adern [mm²] 4 x 25² NYY (CU) 4 x 35² NAYY (ALU), 4 x 50² NYY (CU 4 x 70², 4 x 95 ² NAYY (ALU) 4 x 150² NAYY (ALU) | Art.-Nr.: 42041026030075 42041033037075 42041043047075* |  |  |  |

*ohne LWL-Durchführung