| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Mauerdurchführungen für die grabenlose Verlegung Mauerdurchführung für Wasser - Zum Einsatz mit Kernbohrungen 112 mm. - Beim Einsatz in der Kernbohrung wird die Mauerdurchführung durch Führungskufen zentriert. - Die Mauerdurchführung kann bei Wandstärken über 500 mm verlängert werden. - Die Außenschalung zum Mauerwerk erfolgt über eine integrierte Regenschirmdichtung. - Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Mediumrohr erfolgt im Keller durch entsprechend dimensionierte Gummikeilringe, die durch das Anziehen der Überwurfmutter in den Ringspalt gepresst werden. - Inkl. Adapter für Vortriebsrohe 75 x 3,8 (Art.-Nr.: 4204910001) - Distanzring zur Führung des Rohres innerhalb der Mauerdurchführung. - Beim Einsatz in Kernbohrungen muss das wiederverwendbare Haka- Verguss-Set (Art.-Nr.: 42049000) und der Haka-Verguss-Mörtel benötigt. - zugelassen DVGW VP 601 (Kernbohrung) Fabrikat: PLASSON Typ: HAKA-System 90 – Typ 4 Universal – Wasser |  |  |  |  |
|  | ## Dimension PE innen außen ## [d] [di] 32 75 40 75 50 75 63 75 32 75 40 75 | Art.-Nr.: 42040032075 42040040075 42040050075 42040063075 42040432075* 42040440075* |  |  |  |

*mit LWL-Durchführung