| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 80 Elektroschweißsättel Typ 4758S mit Abgangsstutzen d 160mm SDR 17 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum Verschweißen von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen für PE-Hauptleitungen mit SDR 11 - 26 - Sattel und PE - Hauptleitung werden dauerhaft verschweißt - keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich - Top Loading – Ein Sattel für mindestens zwei Hauptrohrabmessungen (ab 225 mm) - stufenlose Anbindung der PE Anschlussleitung SDR 17 mittels LightFit Elektroschweißmuffe Typ 6014 möglich - ummantelte Heizwendeln - großflächige Schweißzone - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Einfache und präzise Montage durch PLASSON Anbohr- und Spannwerkzeugsatz Art.-Nr.: 29070003 - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 und beiliegender PLASSON Montageanleitung |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 200 x 160 225 – 250 x160 280 – 315 x 160 355 – 560 x 160 560 – 710 x 160 | Art.-Nr.: 4758S4200160 4758S4250160 4758S4315160 4758S4560160 4758S4710160 |  |  |  |