| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Elektroschweißsättel Typ 4758W mit Abgangsstutzen d 225mm SDR 17 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum Verschweißen von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen und Druckwasserleitungen bis PN 10 für PE-Hauptleitungen mit SDR 11 - 26 - Sattel und PE - Hauptleitung werden dauerhaft verschweißt - keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich - Ein Sattel für mindestens drei Hauptrohrabmessungen - stufenlose Anbindung der PE Anschlussleitung SDR 17 mittels LightFit Elektroschweißmuffe Typ 6014 möglich - ummantelte Heizwendeln - großflächige Schweißzone - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Einfache und präzise Montage durch PLASSON Anbohr- und Spannwerkzeugsatz Art.-Nr.: 44700012 - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 und beiliegender PLASSON Montageanleitung |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 315 – 450 x 225 450 – 630 x 225 630 – 800 x 225 | Art.-Nr.: 4758W4450225 4758W4630225 4758W4800225 |  |  |  |