| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 80 Elektroschweißsättel Typ 47580 mit flexibler Anschlussschweißmuffe d 160 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum Verschweißen von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen für PE-Hauptleitungen mit SDR 11 - 26 - Flexible Auswinkelung der Abgangsleitung von 0-12° - Position wird erst bei der Verschweißung dauerhaft fixiert - Sattel und Anschlussleitung werden dauerhaft verschweißt - keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich - Top Loading – Ein Sattel für mindestens zwei Hauptrohrabmessungen (ab 225mm) - stufenlose Anbindung der Anschlußleitung - ummantelte Heizwendeln - großflächige Schweißzonen - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Einfache und präzise Montage durch PLASSON Anbohr- und Spannwerkzeugsatz Art.-Nr.: 2999000 - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 und beiliegender PLASSON Montageanleitung - Geprüft durch IKT Gelsenkirchen |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 200 x 160 225 – 250 x160 280 – 315 x 160 355 – 560 x 160 560 – 710 x 160 | Art.-Nr.: 475804200160 475804250160 475804315160 475804560160 475804710160 |  |  |  |