| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Einbaugarnituren Typ 2 Edelstahl (9547) Teleskopierbare Einbaugarnitur passend zu PLASSON Ventilanbohrarmaturen 49540, 4954S und 18680. Lieferumfang: - Die verwendeten Materialien entsprechen der technischen Prüfgrundlage DVGW GW336-2 - Stufenlos verstellbar durch PE-Bremse - Auszugsicherung Werkzeugfreie Montage durch Clip-Stift-System - Passgenaue, selbstarretierende Hülsrohrglocke speziell für PLASSON Ventilanbohrarmaturen - Inkl. drehbarer Markierungsscheibe zur Kennzeichnug Gas/Wasser - Vierkantschoner aus GJS400-15, galvanisch verzinkt - Kuppelmuffe aus Edelstahl AISI304 - Vierkantstahl und Vierkantrohr aus Edelstahl (1.4301) - Hülsrohre aus PE-HD - Normteile aus Edelstahl Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [Rohrdeckung] 0,8 m – 1,1 m 1,0 m – 1,4 m 1,2 m – 1,8 m | Art.-Nr.: 9547080110 9547100140 9547120180 |  |  |  |