Ausschreibungstext

PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen Q3 4,0 (MID)

- Rohrdeckung 1,00 m bis 1,50 m (alternativ 0,75 m bis 1,00 m)

- stufenlos teleskopierbar

- Schachtkörper aus LLDPE schwarz

- Schacht nicht begehbar (besteigbar)

- Grundfläche ca. 800 x 500 mm, daher keine Erweiterung des Rohrgrabens bei der Montage erforderlich

- Teleskopteil im Deckel schwenkbar zur Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Oberflächenniveau

- Deckel nach DIN 3584 im Schachtteleskopteil umrandet eingelassen, Deckel aus PA begehbar A15 (1,5 t), optional Klasse B 125 (12,5 t) aus GG

- für Wasserzähler-Anlagen Q3 4,0 (MID) PN 10 waagerecht

- Anschluss Ein- und Ausgang PE-Spitzende d 32, SDR 11

- Leitungspaket mit Drehgelenk PE 100 d 32, SDR 11, werkseitig komplett mit Wasserzähler-Anlage und Passstück (Passstück nicht drucktragend, nur Transportsicherung) im Schacht montiert, zum scherenförmigen Heraufziehen bzw. Absenken der Wasserzähler-Anlage mittels innenliegender Griffstange

- Kunststoff-Innendeckel, druckwasserdicht mit Kondensatabscheider sofort einbaubar oder auch nachträglich

- Eingebautes Antennen-Set inkl. Ms-Passstück (abgestimmt auf Kamstrup-Zähler) sofort einbaubar oder auch nachträglich

Ausführungen PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen

0,75 – 1,00 m

| Anzahl | Bezeichnung | Rohr-deckung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/KFR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133300 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/MKR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133301 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133302 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133303 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/KFR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133304 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/Freistrom-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133305 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/MKR/Freistrom | 0,75 - 1,00 m | 4133307 |  |  |

1,00 – 1,50 m

| Anzahl | Bezeichnung | Rohr-deckung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/KFR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133330 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/MKR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133331 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133332 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133333 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/KFR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133334 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/Freistrom-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133335 |  |  |
|  | Q3 4,0 (MID) Freistrom/MKR/Freistrom | 1,00 - 1,50 m | 4133337 |  |  |

Ausschreibungstext

PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen Q3 4,0 (MID)

Optionen:

| Anzahl | Bezeichnung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kunststoff-Innendeckel druckwasserdicht (Mehrpreis) | 4133322 |  |  |
|  | Druckminderer DN 25 | 4138895 |  |  |
|  | Entleerung mit Außenableitung | 4138899 |  |  |
|  | Leitungspaket für Bauwasseranschluss mit Klemmfittings d 32 mm | 4138900 |  |  |
|  | Antennen-Set inkl. Ms-Passstück (abgestimmt auf Kamstrup-Zähler) (Mehrpreis) | 4138886 |  |  |