Ausschreibungstext

PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen Q3 10 (MID)

- Rohrdeckung 1,0 m bis 1,5 m (alternativ 0,75 m bis 1,00 m)

- stufenlos teleskopierbar

- Schachtkörper aus LLDPE schwarz

- Schacht nicht begehbar (besteigbar)

- Grundfläche ca. 800 x 500 mm, daher keine Erweiterung des Rohrgrabens bei der Montage erforderlich

- Teleskopteil im Deckel schwenkbar zur Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Oberflächenniveau

- Deckel nach DIN 3584 im Schachtteleskopteil umrandet eingelassen, Deckel aus Duktilguss begehbar Klasse B 125 (12,5 t), bauseitige Maßnahmen erforderlich

- für Wasserzähler-Anlagen Q3 10 (MID) PN 10 waagerecht

- Anschluss Ein- und Ausgang PE-Spitzende d 40, SDR 11

- Leitungspaket mit Drehgelenk PE 100 d 32, SDR 11, werkseitig komplett mit Wasserzähler-Anlage und Passstück im Schacht montiert, zum scherenförmigen Heraufziehen bzw. Absenken der Wasserzähler-Anlage mittels innenliegender Griffstange

- Kunststoff-Innendeckel, druckwasserdicht mit Kondensatabscheider sofort einbaubar oder auch nachträglich

- Eingebautes Antennen-Set inkl. Ms-Passstück (abgestimmt auf Kamstrup-Zähler) sofort einbaubar oder auch nachträglich

Ausführungen PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen

0,75 – 1,00 m

| Anzahl | Bezeichnung | Rohr-deckung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/KFR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133510 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/MKR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133511 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133512 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133513 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/KFR-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133514 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/Freistrom-Zähler-Anlage | 0,75 - 1,00 m | 4133515 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/MKR/Freistrom | 0,75 - 1,00 m | 4133517 |  |  |

1,00 – 1,50 m

| Anzahl | Bezeichnung | Rohr-deckung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/KFR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133540 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/MKR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133541 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133542 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133543 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/KFR-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133544 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/Freistrom-Zähler-Anlage | 1,00 - 1,50 m | 4133545 |  |  |
|  | Q3 10 (MID) Freistrom/MKR/Freistrom | 1,00 - 1,50 m | 4133547 |  |  |

Ausschreibungstext

PLASSON-Schacht für Wasserzähler-Anlagen Q3 10 (MID)

Optionen:

| Anzahl | Bezeichnung | Art.-Nr.: | Einzelpreis EUR | Anzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kunststoff-Innendeckel druckwasserdicht (Mehrpreis) | 4133322 |  |  |
|  | Druckminderer DN 25 | 4138895 |  |  |
|  | Entleerung mit Außenableitung | 4138899 |  |  |
|  | Leitungspaket für Bauwasseranschluss mit Klemmfittings d 32 mm | 4138900 |  |  |
|  | Antennen-Set inkl. Ms-Passstück (abgestimmt auf Kamstrup-Zähler) (Mehrpreis) | 4138886 |  |  |